LEMBAR PENGESAHAN
1. Judul Kegiatan 
: 
Potensi sampah buah-buahan sebagai bahan bakar alternatif (biogas) melalui fermentasi aerobiK dan anaerobiK
2. Bidang Kegiatan 
: (   ) PKM-AI ( X ) PKM-GT

3. Ketua Pelaksana Kegiatan

a. Nama Lengkap 
:
Mohamad Paturohman

b. NIM 
:
G84070051

c. Jurusan 
:
BIOKIMIA

d. Universitas/Institut/Politeknik 
:
Institut Pertanian Bogor

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP 
:
Jatirasa Timur gg. Gelatik no. 12 dan 085695909295

f. Alamat email 
:
ptr_starlucky@yahoo.com

4. Anggota Pelaksana Kegiatan/Penulis 
:
2 orang

5. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar 
:
Mega Safitri, M. Si

b. NIP
:
132 311 913

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP 
:
Bogor Raya Permai, FK I No. 38 dan 08128428765

Bogor, 4 Maret 2009

	Menyetujui

Ketua Jurusan/Program Studi/ Pembimbing Unit Kegiatan

drh. Sulistiyani, M.Sc, Ph.D
NIP 131 415 135
	Ketua Pelaksana

Kegiatan mahasiswa

Mohamad Paturohman
NIM G84070051

	Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan/ Direktur Politeknik/

Ketua Sekolah Tinggi,

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, M.S
NIP 131 473 999
	Dosen Pendamping

Mega Safitri, M. Si

NIP 132 311 913


KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini dilakukan sebagai salah satu Program Kreativitas Mahasiswa yaitu PKM-Gagasan Tertulis.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Mega Safitri, M.Si yang telah membimbing kami selama penulisan karya tulis ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan kami Bayu Darmawan dan Indra Kurniawan yang telah banyak membantu kami dalam menyelesaikan karya tulis ini.
Semoga karya tulis ini dapat memberikan solusi atas krisis persampahan dan energi dan menjadi referensi mengembangkan teknologi biogas lebih lanjut. Kami menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan karya tulis di masa mendatang.









     Bogor, Maret 2009










  Penulis
DAFTAR ISI










Halaman
LEMBAR PENGESAHAN
i
KATA PENGANTAR
ii
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR TABEL
iv
DAFTAR GAMBAR
v
RINGKASAN
vi
PENDAHULUAN
1

TELAAH PUSTAKA
3


Pengertian sampah
3


Permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah
4


Biogas
5


Bahan pembuat biogas
6


Mikroba yang berperan penting dalam pembuatan biogas
7


Fermentasi aerobik
9

METODE PENULISAN
11

ANALISIS DAN SINTESIS
12

Analisis
12


Sintesis
13
KESIMPULAN DAN SARAN
15


Kesimpulan
15


Saran
15
DAFTAR PUSTAKA
vii
DAFTAR RIWAYAT
ix
LAMPIRAN
xi


DAFTAR TABEL

Komposisi sampah Bogor pada tahun 1999
3
Komposisi biogas
6
Produksi biogas yang dihasilkan dari limbah padat organik
7

Golongan mikroorganisme pengguna selulosa
8

Bakteri metanogen
9

Perbandingan fermentasi aerobik pada sampah buah dan sampah pasar
13
DAFTAR GAMBAR

Perbedaan fermentasi senyawa anorganik dan anaerobik
xi
Bagan penggunaan metode deskriptif
xii
Pembuatan sampah biogas
xii
RINGKASAN
Permasalahan yang ditimbulkan akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah pangan, energi dan degradasi lingkungan (sampah). Salah satu solusi alternatif bagi kedua permasalahan itu adalah teknologi biogas. Melalui teknologi biogas, sampah perkotaan (organik) dapat diolah menjadi biogas dan fertilizer. Teknologi biogas secara konvensional, umumnya memiliki waktu pembentukan relatif cukup panjang antara 40 hari (tropis) hingga 100 hari (subtropis).

Penelitian ini bertujuan memperpendek waktu produksi biogas dengan mengombinasikan proses aerobik dan anaerobik serta mengoptimalkan kondisi lingkungan (suhu) dan komposisi substrat (rasio C:N) pada fase anaerobik. Tahapan hidrolisis dan asidogenesis dimasukkan ke dalam fase aerobik, sedangkan tahapan asetogenesis dan metanogenesis dimasukkan ke dalam fase anaerobik.

Bahan yang berupa sampah dilakukan pre-treatment berupa pengecilan ukuran antara 1-2 cm2 dan diberi air (1:1). Campuran bahan dimasukkan ke dalam digester dan ditambahkan kultur mikrob EM4 serta diberi aerasi untuk diproses secara aerobik (fase aerobik). Setelah 5 hari, proses aerobik dihentikan dan substrat dimasukkan  ke dalam digester untuk dilakukan fase anaerobik sebagai fase produksi biogas (metanogenesis). Pada proses anaerobik dilakukan pengaturan dengan mengombinasikan suhu (30, 35, dan 40 0C) dan rasio C:N (20, 25, dan 30). 
Pada proses aerobik bahan didegradasi oleh mikroorganisme menjadi senyawa sederhana. Proses pendegradasian ini dapat dianalisis melalui perubahan rasio C:N, total solid, volatile fatty acid, dan derajat keasaman. Pada proses anaerobik (metanogenesis) pengamatan dilakukan terhadap volume produksi biogas dan dilakukan analisis terhadap chemical oxygen demand, volatile fatty acid,  dan pH. 

DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2007. Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Persampahan. http://www.terranet.or.id/23-04-2007
Aprianti, Y. 2006. Pencipta Reaktor Biogas. http://www.tokohindonesia.com/aneka/penemu/indonesia/andrias-wiji/index.     [23 April 2007]

Boullagui, H., R. Ben Cheikh, L. Marouani dan M. Hamdi. 2003. Mesophilic Biogas Production from Fruit and Vegetable Waste in A Tubular Digester. J. Biores. Technol. Vol 86: 85-89.

Dahuri, D. 2007. Sampah Organik, Kotoran Kerbau Sumber Energi Alternatif. http://www.energi.lipi.go.id. [26 April 2007]

Gijzen, H. J. 1987. Anaerobik Digestion of Cellulosic Wate by Rumen-Derivied Process. Koninklijke bibliotheek, Den Haag.

Hadiwiyoto, S. 1983. Penanganan dan Pemanfaatan Sampah. Yayasan Idayu, Jakarta.

Indartono, Y.S. 2006. Reaktor Biogas Skala Kecil/ Menengah.                                http: //www.indeni.org/content/view/63/48/. [21 April 2007] 

Indira. 2007. Laju produksi CH4 dari Degradasi Sampah Kota Secara Anaerob dengan Variasi Temperatur. http://digilib.itb.ac.id. [3 Maret 2007]

Ivan dan Ifa. 2007. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dari Sampah Kota. www.pikiranrakyat.com [3 Mei 2007]

Murbandono, L. 2000. Membuat Kompos. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.

Meynell, P. L. 1964. Metane : Planning a Digester. Prim Press, Great Britain.

Nandiyanto, A. B. D. dan Fikri Rumi. 2006. Biogas Sebagai Peluang Pengembangan Energi Alternatif. http://io.ppi-jepang.org. [25 April 2007]

Price, C. E. dan P. N. Chemisinoff. 1981. Biogas Production and Utilization. Energy Technologies Series. Ann Arbor Science pub. Michigan.

Ros, M. dan G. D. Zupancic. 2004. Two-Stage Thermophilic Anaerobic-Aerobic Degestion of Waste-Activated Sludge. J. Environ. Engin. Sci. vol 2:617-626.

Stafford, D. A., D. L. Hawkes dan R. Horton. 1980. Metane Production from Waste Organic Matter. CRC Press. Florida.

Wardana, A. W. 2005. Dampak Pencemaran Lingkungan. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Yadvika, Santosh, T. R. Sreekrishnan, Sangeeta Kohli, dan Vineet Rana. 2004. Enchancement of Biogas Production From Solid Substrates Using Different Techniques- A Review. J. Biore. Technol. Vol 95: 1-10.

Yani, M dan Darwis, A. A. 1990. Diktat Teknologi Biogas. Pusat Antar Universitas Bioteknologi - IPB. Bogor.

Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Pelaksana

1. Ketua PKM

Nama Lengkap 
: 
Mohamad Paturohman

Tempat/Tanggal lahir 
: 
Karawang, 09 Juni 1989

Jenis kelamin 
: 
Laki-laki

Agama 
: 
Islam

Status 
:
Belum menikah

Pendidikan terakhir 
: 
S1 Biokimia

Alamat asal 
: 
Karawang, Jawa Barat

Telp./HP 
: 
085695909295

Email
:
ptr_starlucky@yahoo.com

2. Anggota PKM

Nama Lengkap 
: 
Ferdiansyah

Tempat/Tanggal lahir 
: 
Cianjur, 1 April 1988

Jenis kelamin 
: 
laki-laki

Agama 
: 
Islam

Status 
:
Belum menikah

Pendidikan terakhir 
: 
S1 biokimia

Alamat asal 
: 
Cianjur, Jawa Barat

Telp./HP 
: 
085659496513

Email
:
fers_only@yahoo.com

Nama Lengkap 
: 
Anggun Widya Ninggar

Tempat/Tanggal lahir 
:
Wonogiri, 16 Februari 1989
Jenis kelamin 
: 
Perempuan

Agama 
: 
Islam

Status 
:
Belum menikah

Pendidikan terakhir 
: 
S1 Biokimia

Alamat asal 
: 
Wonogiri, Jawa Tengah

Telp./HP 
: 
085727394133

Email
:
lition_anggun@yahoo.com

Lampiran

Lampiran 1

Perbedaan fermentasi senyawa organic oleh bakteri aerobik dan anaerobik (Meynell 1976)




Lampiran 2

Bagan penggunaan metode deskriptif dalam penulisan


lampiran 3
Diagram Alir

Lampiran 4
 Prosedur Analisis Kimia Fermentasi
1. Analisisi Kadar Air ( Metode Oven, SNI 01-3555-1998 )
Cawan alumunium diapanaskan pada suhu 105 oC, didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Lebih kurang 2 gram sample ditimbang dan dipanaskan dalam oven pada suhu 105 oC selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam desikator sebelum ditimbang. Pemanasan diulang sampai berat konstan. Sisa sample dihitung sebagai total padatan dan pengurangan berat menunjukkan banyak air dalam bahan



Kadar air = A – B x 100 %




   A


A = berat sampel awal

B = berat sampel akhir
2. Analisis Kandungan Karbon ( Laboratorium PATIR BATAN )
Kadar karbon dihitung berdasarkan kadar abu. Penentuan kadar abu didasarkan menimbang sisa mineral sebagai hasil pembakaran bahan organik pada suhu sekitar 550 oC. Cawan porselin dikeringkan di dalam oven selama satu jam pada suhu 105 oC, lalu didinginkan selama 30 menit di dalam desikator dan ditimbang hingga didapatkan berat tetap (A). Ditimbang contoh sebanyak 2 g (B), dimasukan ke dalam cawan porselin dan dipijarkan di atas nyala api pembakaran Bunsen hingga tidak berserap lagi. Setelah itu dimasukan ke dalam tanur listrik (furnance) dengan suhu 650 oC selama + 6 jam. Selanjutnya cawan didinginkan selama 30 menit dalam desikator, kemudian ditimbang hingga didapatkan berat tetap (C).

Kadar abu (%) = (A + B) – C x 100%




B

Kadar C(%) = 100% - kadar air (%)

3. Analisis Kandungan Nitrogen Dengan Metodde Kjeldahl (laboratorium pertanian batan )
Sebanyak 0,25 gram sampel dimasukan ke dalam labu kjdahl dan ditambahkan H2SO4 2,5 ml dan 0,25 gram selen. Larutan tersebut kemudian didetruksi hingga jernih. Ke dalam larutan destruksi dingin ditambahkan NaOH 40% 15 ml. Di lain pihak, disiapkan larutan penampung dalam erlenmeyer 125 ml yang terdiri dari 19 ml H3BO3 4% dan BCG – MR 2-3 tetes. Setelah itu, larutan sampel dimasukan ke dalam labu destilasi. Destilasi dihentikan apabila tidak ada gelembung – gelembung yang keluar pada larutan penampung. Hasil destilasi kemudian dititrasi dengan HCl 0,01 n.
%n = ( ml titrasi sampel - ml titrasi blanko) x n hcl x 14 x 100




ml sampel
4. Pengukuran pH
Sampel sampah organik dalam sampah bejana yang telah diencerkan dengan air 1 : 1 ( w : v ) diaduk selama + 3 menit dan tentukan nilai pH dengan menggunakan pH meter.
5.  Analisis padatan total dan padatan menguap ( alpha ed 20th, 1996)
Mula-mula disiapkan cawan pengabuan yang bersih dan telah dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC selama 1 jam. Pada cawan tersebut dimasukan 25 – 30 ml sampel, kemudian ditimbang (W1). Cawannya sendiri ditimbang sebagai W0.
Sampel didalam cawan diuapkan di dalam oven pada suhu 105 0C selama 1 jam atau sampai bobotnya tetap. Selanjutnya didinginkan di dalam desikator dan ditimbang (W2).
Kemudian sampel dimasukan ke dalam tanur listrik (furnance) dengan suhu 650 0C selama + 6 jam. Selanjutnya didinginkan di dalam dedikator dan ditimbang (W3).

Padatan total = (W2 – W0) x 100%


(W1 – W0)


Padatan menguap Total = (W2 – W0) – (W3 – W0) X 100 %


(W2 – W0)

6. Analisis COD ( ALPHA ed 20th, 1996 )
Sebanyak 5 ml sampel yang telah diencerkan dengan air suling dimasukan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan 10 ml K2Cr2O7 0,025 N dan 10 ml H2SO4 pekat. Setelah campuran dingin dititrasi dengan larutan Fe(NH4)2SO4 0,025 N yang digunakan untuk dititrasi dicatat (a). Dengan produser yang sama dilakukan terhadap blanko air suling. Volume Fe(NH4)2SO4 0,025 N yang digunakan dicatat (b).


COD (mg/l) = ( b – a ) x 0,025 x 8000 x faktor pengencer

Ml sampel

7. Analisis VTA ( Laboratorium PATIR BATAN )
Sampel sebanyak 5 ml ditambah dengan 1 ml H2SO4 15 %, kemudian disentrifuse dengan menggunakan alat sentrifugasi selama 120 menit. Kemudian masukkan 2 ml supernatan yang terbentuk ke dalam labu destilasi. Supernatan tersebut didestilasi hingga membentuk destilat sebanyak 50 ml pada gelas erlenmeyer. Hasil destilasi ini dititrasi dengan NaOH 0,1 N dengan menggunakan indikator fenolftalein.

VFA ( mg / l ) = ml NaH x N x 6/2 x 100 / 5

N : Normalitas NaOH
Anaerobik





CH4 + CO2





Pertumbuhan Sel Bakteri





Pertumbuhan Sel Bakteri





Energi+ CO2+H2O





Pemeliharaan bakteri





Energi 





Asetat 





Energi 





Senyawa Sederhana





Hewan 





Limbah organik





Tanaman





Energi+ CO2+H2O





Biogas + O2





Pemeliharaan bakteri





Sinar matahari





Aerobik





Pembuatan biogas dari sampah buah-buahan melalui fermentasi aerobik dan anaerobik untuk mengatasi krisis energi





Analisis Data





Pengumpulan Data





METODE DESKRIPTIF





Pemanfaatan Sampah Organik





Krisis Energi





Pengukuran biogas





Larutan rumen





Fermentasi anaerobik dengan pengaturanC/N (20,25,30) dan suhu ( 30, 35, 40 oC)            (Volume 20 ml)





Inokulum EM4 0,5 ml





Air destilasi 500ml





Fermentasi aerobik dalam bejana gelas (volume 1 l)





Pengecilan Ukuran, timbang 500 gram





Sampah buah-buahan








i

