[image: image1.jpg]



PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
JUDUL PROGRAM

DESAIN SEDERHANA PROSES PRODUKSI STARTER KERING 
DENGAN METODE ENKAPSULASI Ca-ALGINAT DAN PENAMBAHAN FILLER PATI SINGKONG UNTUK PEMBUATAN DADIH SUSU SAPI 
BIDANG KEGIATAN :

PKM-GT
Diusulkan oleh:

	Ari Adrianto
Aziz Wildan
M. Arya Wicaksana

	F34060620
F34062160
F34070053

	tahun 2006

tahun 2006

tahun 2007


INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2010
LEMBAR PENGESAHAN
	1. Judul Kegiatan
	:
	Desain Sederhana Proses Produksi Starter Kering dengan Metode Enkapsulasi Ca-Alginat dan Penambahan Filler Pati Singkong untuk Pembuatan Dadih Susu Sapi


	2. Bidang Kegiatan
	:
	(    )  PKM-AI              ( X )  PKM-GT



	3. Ketua Pelaksana Kegiatan
	
	

	a. Nama Lengkap

b. NIM

c. Departemen

d. Universitas

e. Alamat Rumah dan No. HP

f. Alamat email
	:

:

:

:

:

:
	Ari Adrianto
F340600620
Teknologi Industri Pertanian

Institut Pertanian Bogor

Jalan Menjangan I Rt 3/1 No.88 Ciputat-Tangerang 085263872463

ari_adrianto_ipb@yahoo.co.id


	4. Anggota Pelaksana
	:
	2 Orang



	5. Dosen Pendamping
	
	

	a. Nama Lengkap

b. NIP

c. Alamat Rumah dan No. HP
	:

:

:
	Dr. Ir. Mulyorini Rahayuningsih, M.Si
19640810 198803 2 002
Komplek BTN Sindang Sari, Jalan Samudra Pasifik Blok G No. 1 dan 2, Ciampea, Bogor/ 08128534505










       Bogor, 24 Maret 2010
 Menyetujui,

	Ketua Departemen

Teknologi Industri Pertanian

Prof. Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti
NIP. 1962109 198903 2 001
	Ketua Pelaksana Kegiatan

Ari Adrianto
NIM. F34060620


	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS.

NIP. 19581228 198503 1 003
	Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Mulyorini Rahayuningsih, M.Si
NIP. 19640810 198803 2 002


KATA PENGANTAR
Puji syukur Kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga Karya Tulis yang berjudul “Desain Sederhana Proses Produksi Starter Kering dengan Metode Enkapsulasi Ca-Alginat dan Penambahan Filler Pati Singkong untuk Pembuatan Dadih Susu Sapi “ dapat diselesaikan, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Karya tulis ini disusun untuk memberikan gagasan dalam mempermudah penyediaan starter kering bagi pengrajin dadih tradisional melalui proses produksi starter kering yang sederhana dan tetap dapat mempertahankan viabilitas bakteri probiotik selama penyimpanan serta tetap memiliki performance laju fermentasi substrat (laktosa) yang cepat. Pengadaan starter pada pembuatan dadih diharapkan nantinya dapat meningkatkan nilai tambah karena mutu susu fermentasi yang dihasilkan lebih konsisten dan seragam. 
Dalam kesempatan kali ini, Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, khususnya kepada:

1. Dr. Ir. Mulyorini Rahayuningsih, M.Si sebagai dosen pembimbing.
2. Sri Usmiati S.pt, M.Si dan Dr. Sri Yuliani, peneliti di Balai Besar Pascapanen Cimanggu, Bogor.  

3. Orangtua Kami atas doa dan sokongan moralnya.
4. Sahabat-sahabat di TIN 43, dan 44 

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Bogor, 24 Maret 2010
	Penulis


DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ii
KATA PENGANTAR

iii
DAFTAR ISI

iv
DAFTAR GAMBAR

v
DAFTAR TABEL

vi
DAFTAR LAMPIRAN

vii
RINGKASAN

viii
PENDAHULUAN 

1
Latar Belakang

1

Tujuan 

2

Manfaat 

3

GAGASAN
.............

3
Proses Produksi Dadih Secara Tradisional  

3

Enkapsulasi Probiotik

5

Penelitian Terdahulu Mengenai Enkapsulasi Probiotik

7

Pati Singkong Sebagai Filler Pada Matriks Alginat

8

Desain Produksi Starter Kering

9

Pihak Yang Terlibat dalam Pengembangan Starter Kering

12

KESIMPULAN 

12
DAFTAR PUSTAKA

13

LAMPIRAN  


16
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses pembuatan dadih secara tradisional 

4

Gambar 2. Struktur molekul natrium aliginat

6

Gambar 3. Pengaruh kation Ca2+ terhadap struktur alginat

6

Gambar 4. Struktur amilosa dan amilopektin

8

Gambar 5. Proses enkapsulasi dengan metode ekstrusi

9

Gambar 6. Desain alat pembentuk beads kalsium alginat untuk enkapsulasi probiotik

10

Gambar 7. Proses pengeringan dan pengemasan untuk mendapatkan stater kering

11

Gambar 8. Proses pembuatan dadih dari susu sapi

11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi susu sapi dan susu kerbau dari beberapa spesies

4

Tabel 2. Komposisi kimia yoghurt dan dadih

5

Tabel 3. Kandungan nutrisi dadih di Kabupaten Agam dan Solok Sumatra Barat

5

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar riwayat hidup penulis

4

RINGKASAN
Dadih merupakan makanan tradisional di daerah Sumatra Barat yang dibuat dari susu kerbau yang difermentasi secara alami di dalam bambu selama 48 jam. Dadih banyak diproduksi masyarakat lokal sebagai mata pencaharian dengan area pemasaran yang terbatas pada pasar lokal. Pengrajin dadih masih mengandalkan bakteri yang terdapat di dalam bambu sebagai inokulan atau tanpa menggunakan starter. Hal inilah yang menyebabkan mutu dadih menjadi tidak konsisten. Selain itu, proses produksi dadih juga masih dilakukan dalam skala kecil (0,5-2,5 liter/hari) karena terbatasnya jumlah pasokan susu kerbau sebagai bahan baku dadih. Tidak adanya starter untuk pembuatan dadih dan terbatasnya pasokan susu kerbau menjadi hambatan dalam pengembangan dadih lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan teknologi produksi starter yang mudah dibuat oleh pengrajin dadih serta teknologi pengembangan dadih susu sapi dengan hasil produk menyerupai dadih susu kerbau.
Starter untuk produksi susu fermentasi dapat berbentuk cair (bulk starter) atau starter kering. Starter kering memiliki banyak keunggulan dibandingkan starter cair, diantaranya adalah memiliki umur simpan yang lebih lama, mampu menjaga kinerja kultur tetap dalam kondisi baik dan penanganan kultur yang lebih mudah. Proses produksi starter kering biasanya dilakukan dengan teknik pengering semprot (spray dryer) atau dengan pengering beku (freeze dryer). Namun, kedua proses tersebut memerlukan biaya produksi dan peralatan yang mahal sehingga kurang cocok untuk diaplikasikan langsung oleh pengrajin dadih tradisional. Cara lain untuk memproduksi starter kering adalah dengan teknik enkapsulasi menggunakan alginat. 
Enkapsulasi dengan alginat tidak melibatkan suhu tinggi seperti pengeringan semprot atau suhu rendah seperti pengeringan beku. Proses enkapsulasi berlangsung dalam suhu ruang dengan proses yang sederhana sehingga biaya produksi starter lebih murah. Enkapsulasi bakteri dengan alginat akan menghasilkan gel kalsium-alginat berbentuk manik-manik (beads). Proses enkapsulasi bakteri asam laktat (BAL) menggunakan alginat biasanya dimodifikasi dengan memberikan bahan pengisi (filler) yang dapat meningkatkan kestabilan beads. Bahan pengisi yang potensial untuk digunakan di Indonesia adalah pati, terutama pati singkong (tapioka) yang jumlahnya melimpah dan mudah didapat serta memiliki sifat sesuai sebagai bahan pengisi. 
Produksi starter kering menggunakan teknik enkapsulasi dalam matriks kalsium-alginat dapat dilakukan dengan mencampurkan 25% kultur sel ke dalam suspensi steril berisi alginat 2% dan tapioka 2% lalu diaduk hingga homogen. Suspensi tersebut kemudian diteteskan ke dalam CaCl2 menggunakan syringe dan dibiarkan mengeras selama 30 menit. Kemudian beads disaring dan dikeringkan menggunakan oven pada suhu 40 oC selama 5 – 8 jam. 

Keterbatasan pasokan susu kerbau untuk produksi dadih dapat diatasi dengan menggunakan susu sapi yang telah ditingkatkan kandungan padatannya dengan cara dengan cara menguapkan kandungan air hingga 50% sehingga memiliki komposisi yang mendekati susu kerbau.
Realisasi dalam pengadaan starter kering dapat dimulai dari lembaga penelitian untuk mengidentifikasi bakteri dominan melalui isolasi BAL dadih, melakukan optimasi untuk mencari konsentrasi alginat, pati, dan waktu pengeringan optimum. Setelah itu, dilakukan transfer teknologi kepada pengrajin dadih. Dengan adanya starter kering dan desain produksi dadih berbasis susu sapi, maka kualitas dan kuantitas dadih dapat ditingkatkan.
i

