	Judul
	:
	Peningkatan Indeks Viskositas Minyak Jarak sebagai Bahan Dasar Pelumas melalui Proses Dehidrasi dengan Katalis Natrium Bisulfat 
	 

	No. reg/ID 
	:
	P00200400341 
	Tanggal Pendaftaran : 2Â AgustusÂ 2004

	Inventor
	:
	Dr. Ir. Krisnani Setyowati
Prayoga Suryadarma, STP,MT
Shanti Puspitarini
	Jenis Paten : Paten

	 
	 


	Abstrak

	 

Proses peningkatan nilai indeks viskositas minyak jarak sebagai bahan dasar pelumas melalui optimasi proses dehidrasi minyak jarak dengan katalis natrium bisulfat.  Nilai indeks viskositas tertinggi sebesar 117,22 diperoleh melalui dehidrasi minyak jarak dengan katalis natrium bisulfat 0,2 - 0,5 %b/b, lama reaksi 60 - 180 menit, dan suhu reaksi 150 - 210 oC.


