	Judul
	:
	Proses Menghilangkan Bau Busuk Limbah Pengolahan Ikan dan Pupuk yang Dibuat dari Limbah Pengolahan Ikan yang Telah Dihilangkan Bau Busuk dan Ditingkatkan Kandungan Haranya 
	 

	No. reg/ID 
	:
	P00200400604 
	Tanggal Pendaftaran : 1Â DesemberÂ 2004

	Inventor
	:
	Prof. Dr. Ir. Iswandi Anas, MSc 
	Jenis Paten : Paten

	 
	 


	Abstrak

	 

Proses menghilangkan bau busuk dari limbah cair pengolahan tepung ikan untuk dijadikan bahan baku pupuk cair dilakukan dengan menurunkan pH limbah ikan dari 8,0  menjadi 6,0 dengan penambahan HCl 0,1 N, menambahkan molases sebanyak 50 ml ke dalam 1,0 liter limbah ikan, menginokulasi limbah ikan dengan 50 ml  kultur bakteri asam laktat  dengan populasi 107 sel per ml.  Kultur ini diinkubasi  pada shaker dengan memberikan aerasi secara terputus  selang dua jam dengan dikocok pada 120 rpm.  Bau busuk limbah ikan  hilang dalam waktu lima hari. Limbah cair pengolahan tepung ikan yang telah dihilangkan bau busuknya dijadikan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Pupuk dibuat dengan  menambahkan  batuan fosfat alam sebanyak 10 g per liter  bahan baku dan kelarutan batuan fosfat  ditingkatkan dengan menambahkan 25 ml mikroba pelarut fosfat dengan dengan populasi 107 sel per ml. Inkubasi dilanjutkan selama dua hari lagi. Kandungan hara pupuk cair berkisar dari 1500-2000 ppm N, 300 ppm P dan 3000-4000 ppm K, pH sekitar 6,0.


