PENGEMBANGAN SPESIFIKASI TEKNIS DAN ALGORITMA
 UNTUK APLIKASI PERIKANAN DAN KELAUTAN DALAM RANGKA 
PENGEMBANGAN SATELIT LAPAN-IPBSat UNTUK MENDUKUNG
 KETAHANAN PANGAN NASIONAL

(Specifications and Algorithms Development for Fisheries and Oceanic 
Application of Lapan-Ipbsat Satellite Development to Support National Food

Security)

Bisman Nababan, Setyo Budi Susilo, Djisman Manurung, James Panjaitan,
 Jonson Lumban Gaol, Syamsul B. Agus, Risti Arhatin

Dep. Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

ABSTRAK

Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) membangun keijasama untuk mengembangkan, meluncurkan, dan operasional sebuah satelit mikro yang disebut LAPAN-IPBSat. Untuk mencapai tujuan kegiatan ini maka diperlukan studi awal khususnya untuk pengembangan spesifikasi teknis dan algoritma untuk aplikasi perikanan dan kelautan. Spesifikasi teknis untuk satelit LAPAN-IPBSat pada tahap awal menggunakan empat band yaitu: band 1 (450 - 520 nm (biru)), band 2 (520 - 600 nm (hijau)), Band 3 (630 - 690 nm (merah)), dan Band 4 (760 - 900 nm (infra merah dekat)). Pemanfaatan satelit ini masih difokuskan untuk wilayah daratan dan pesisir. Khusus untuk aplikasi perikanan dan kelautan, diharapkan dapat dikembangkan satelit LAPAN- IPBSat yang dapat mendeteksi tiga unsur utama oseanografi (suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil-a, dan dinamika ketinggian muka laut) sekaligus. Satelit ini diharapkan dapat memiliki spesifikasi teknis yang mencakup sinar tampak, near infrared, thermal infrared, dan radar. Dalam pengembangan algoritma untuk estimasi suhu permukaan laut perlu dipisahkan antara algoritma untuk estimasi suhu permukaan laut pada malam hari dan siang hari dan meningkatkan tingkat akurasi pendugaan dengan mengurangi error akibat pengaruh awan tipis di atmosfer. Untuk mendapatkan algoritma untuk estimasi suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a yang lebih akurat untuk perairan Indonesia diperlukan data in situ yang lebih banyak dan menyebar.

Kata Kunci: LAPAN-IPBSat, spesifikasi satelit, algoritma, SPL, klorofil-a.

ABSTRACT

To support the national food security, the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) cooperates with Bogor Agricultural University (IPB) to develop, launch, and operate a micro satellite called LAPAN-IPBSat. To achieve this activity is required early studies especially for the development of technical specifications and algorithms for fisheries and oceanic applications. Technical specifications for the LAPAN-IPBSat Satellite in the early stages use four bands: band 1 (450 to 520 nm (blue)), band 2 (520 to 600 nm (green)), Band 3 (630 to 690 nm (red)), and Band 4 (760 to 900 nm (near infrared)). This satellite is focused on land and coastal applications. For fisheries and oceanic applications, it is expected to develop LAPAN-IPBSat that can detect the three main elements of oceanography (sea surface temperature, chlorophyll-a concentration, and the dynamics of sea-level height) at the same time. The satellite is expected to have technical specifications that includes visible light, near infrared, thermal infrared, and radar. In the development of algorithms to estimate sea surface temperatures, it is needed to separate the algorithms for night-time and day-time and increase the algorithms accuracy by reducing errors due to the influence of thin clouds in the atmosphere. To get more accurate algorithms to estimate sea surface temperature and chlorophyll-a concentration for Indonesian waters, more in situ data are needed.

Keywords: LAPAN-IPBSat, satellite specifications, algorithms, SST, chlorophyll