Pembuatan Emulsified Shortening dari Stearin Kelapa Sawit dan

Minyak Kelapa

Mario Martadinata

Jurusan Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas Teknologi Pertanian. Snstilut Pertanian Bogor

ABSTRAK

Shortening merupakan salah satu produk yang dibutuhkan dalam pembuatan makanan seperti kue dan roti Prospek pengembangan industri shortening drdukung oleh metode pembuatan yang sederhana (compounding) dan ketersediaan bahan baku yang melimpah seperti stearin dan minyak kelapa. Pembuatan shortening dart minyak kelapa dan stearin nabati ini sendiri juga diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomis dari minyak kelapa dan stearin.

Tujuan penelitian ini adalah menciptakan suatu produk emulsified shortening dengan bahan dasar berupa stearin minyak sawit dan minyak kelapa serta mempelajari karakteristik shortening dengan perubahan nisbah stearin dan minyak kelapa dan air dalam rangka mendapatkan produk shortening yang memiliki karakteristik terbaik.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan dua kali ulangan. Perlakuan dalam penelitian mi antara lain nisbah stearin dan minyak kelapa yaitu 15 : 85; 17,5 : 82,5; 20 : 80 serta konsentrasi penggunaan air, yaitu 25%, 30% dan 35%. Parameter yang diamati meliputi titik cair, kadarair, kadarasam lemak bebas, bilangan iod, kekerasan, stabilitas emulsi, dan uji kesukaan dengan organoleptic Analisa sifat fisiko kimia dari minyak kelapa dan stearin sebagai bahan baku emulsified shortening tersebut dilakukan antara lain titik cair, kadarair, bilangan penyabunan, bilangan peroksida, kadarasam lemak bebas, dan bilangan iod.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa nisbah minyak kelapa dan stearin berpengaruh yang nyata terhadap kadar asam lemak bebas, bilangan iod dan kekerasan pada suhu 10 °C. Sedangkan persentase penggunaan air berpengaruh yang nyata pada kadar air. lnteraksi antara kedua perlakuan tersebut berpengaruh yang nyata terhadap bilangan iod dari shortening yang dihasilkan

Secara umum, shortening yang dihasilkan mempunyai titik cairyang lebih rendah daripada titik cair stearin, yaitu antara 42 sampai 44 °C. Kadar asam lemak bebas shortening yang dihasilkan masih tinggi yaitu berkisar antara 0,46 sampai 0,81 persen. Selain itu, bilangan iod shortening yang dihasilkan telah berada diantara bilangan iod minyak kelapa dan stearain yaitu antara 20,9 sampai 29.8. Kekerasan pada suhu 10 °C berkisar antara 0,45 dan 1,37 mm/5s/45 gram Kekerasan shortening pada suhu 26 °C berkisar antara 12,06 sampai 16,68 mm/5s/45 gram Kekerasan pada suhu 37 °C berkisar antara 14,6 dan 20,7 mm/5s/45 gram Pada uji stabilitas emulsi, semua shortening yang dihasilkan tidak mengalami perubahan sehingga dapat disimpulkan bahwa shortening tersebut merupakan produksi emulsi yang baik Dari hasil uji organoleptik terlihat bahwa para panelts lebih menyukai tiga produk shortening yaitu shortening dengan perlakuan nisbah stearin dan minyak kelapa 15 : 85 persen, 17,5 82,5 dan 20 : 80 persen dengan pesentase penggunaan air 35 persen

Shortening dengan karakteristikterbaik adalah shortening dengan nisbah stearin dan minyak kelapa 17,5 82,5 dan persentase penggunaan air 35 persen. Adapun karakteristik shortening tersebut adalah titik cair 43 °C, kadar air 31,5%, kadar asam lemak bebas 0,6%, bilangan iod 21,4; kekerasan pada suhu 10 °C adalah 0,48 mm/5s/45 gram, kekerasan pada suhu 26 °C adalah 14,3 mm/5s/45 gram, kekerasan pada suhu 37 °C adalah 17,1 mm/5s/45 gram, dan stabilitas emulsi dari keduanya stabil.

Martadinata, M. 2002. Pembuatan Emulsified Shortening dari Stearin Kelapa Sawit dan Minyak Kelapa. Skripsi. Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Fakullas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

155

Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia