KINETIKA REAKSI DENITRIFIKASI PADA PENYISIHAN NITROGEN DALAM LIMBAH CAIR INDUSTRI PERIKANAN 

Bustami Ibrahim1), Anna C. Erungan, Uju Saidi

Limbah cair industri pengolahan hasil  perikanan memiliki karakteristik dengan kandungan
 bahan organik khususnya nitrogen yang tinggi. Pada lingkungan perairan keberadaan nitrogen berlebih tersebut dapat menyebabkan turunnya oksigen terlarut, eutrofikasi, pendangkalan, penyebaran bau, keracunan ikan dan methemoglobinemia.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari proses denitrifikasi menggunakan lumpur aktif dalam pengolahan limbah cair industri perikanan secara biologis; menentukan nilai parameter kinetika konstanta paruh dengan substrat COD (Ks), menentukan konstanta paruh dengan substrat N03 (KNO), yield (Y) dan konstanta endogenous decay (kd), serta laju pertumbuhan maksimum (µm) pada kondisi reaksi normal dan berbagai rasio COD/N03 dan COD/TKN. pada proses denitrifikasi Limbah cair hasil perikanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode batch. Kondisi reaksi normal dilakukan melalui proses nitrifikasi, sedangkan perlakuan variasi rasio COD/N03 dilakukan dengan penambahan KN03 dan perlakuan variasi rasio COD/TKN dilakukan dengan penambahan glukosa. Perlakuan COD/N03 adalah 3,04; 4,24 dan 6,8. Perlakuan rasio COD/TKN adalah 2,44, 2,96 dan 3,26. Pengamatan dilakukan terhadap waktu tinggal cairan dalam reaktor pada 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5 dan 4,5 hari.

Nilai parameter kinetika proses denitrifikasi dengan kondisi reaksi normal (tanpa penambahan nitrat dan glukosa) menghasilkan nilai Ks = 8,92 mg/1 COD, KNO =4,09 mg/1, Y = 0,17 mgMLVSS/mgCOD, kd = 0,07 hari' dan µm = 1,46 hari-'.
Nilai parameter kinetika proses denitrifikasi pada rasio COD/N03 3,04 adalah Ks = 6,76 mg/1 COD, KNo =1,54 mg/1, Y = 0,21 mgMLVSS/mgCOD, kd = 0,11 hari-' dan µm = 0,29 hari-1. Pada rasio COD/N03 4,24 Ks = 16,77 mg/l COD, KNo =1,44 mg/1, Y = 0,27 mgMLVSS/mgCOD, kd = 0,02 hari-1 dan µm = 0,95 hari-1. Pada rasio COD/N03 6,8 adalah Ks = 24,37 mg/l COD, KNO =1,58 mg/l, Y = 0,25 mgMLVSS/mgCOD, kd = 0,18 hari-1 dan µm = 0,89 hari-1,

Nilai parameter kinetika pada proses denitrifikasi rasio COD/TKN 2,44 adalah Ks = 14,93mg/1 COD, KNO =1,60 mg/1, Y = 0,7 mgMLVSS/mgCOD, kd = 0,06 hari-' dan µm = 1,64 hari-1. Pada rasio COD/TKN 2,96 Ks = 16,65 mg/1 COD, KNo =1,21 mg/l, Y = 0,18 mgMLVSS/mgCOD, kd = 0,01 hari-1 dan um = 1,10 hari-1. Pada rasio COD/TKN 3,26 adalah        Ks = 17,26 mg/l COD, KNO =1,32 mg/1, Y = 0,19 mgMLVSS/mgCOD,        kd = 0,02 hari-1 dan µm = 0,97 hari-1.
Dari hasil analisis tersebut terlihat ada kecenderungan pada setiap nilai µm kecil diikuti nilai Y besar pada kondisi rasio COD/TKN yang berbeda. Sehingga diperkirakan ada kemungkinan yang sangat besar bahwa pada dua kondisi tersebut merupakan aktifitas 2 jenis mikroba yang berbeda.

1) Staf Pengajar Dep. Teknologi Hasil Perairan, FPIK IPB





