PEMANFAATAN LIMBAH PENGOLAHAN IKAN SEBAGAI BAHAN PUPUK ORGANIK CAIR

The use of Fish Processing Waste  as Raw Material for Liquid Organic Fertilizer

Iswandi Anas1),

R. Widyastuti2), Tasnim Muluk2)

Dalam proses pengolahan ikan seperti proses pembuatan tepung ikan, dihasilkan limbah cair.  Limbah cair ini jumlahnya sangat banyak dan dibuang begitu saja ke lingkungan. Kegiatan seperti ini tersebar di seluruh Indonesia. Limbah cair ini menimbulkan bau yang sangat menyengat dan mencemari lingkungan. Dilain pihak, limbah cair ini  mengandung unsur hara  makro yang cukup tinggi seperti N dan K  unsur  mikro.

Penelitian  dilakukan dalam tiga tahap (tahun) sejak tahun 2001. Fokus penelitian pada Tahun Pertama (2001-2002) adalah mendapatkan metode yang murah dan mudah untuk menghilangkan bau busuk limbah ikan. Pada Tahun Kedua (2002-2003), penelitian difokuskan pada  usaha untuk meningkatkan kualitas pupuk organik yang dihasilkan.  Pada Tahun Ketiga (2003-2004), penelitian difokuskan pada pengaruh pupuk organik yang dihasilkan terhadap pertumbuhan, kangkung dan tanaman hias Aglonema spp.

Pada tahun pertama, usaha menghilangkan bau dilakukan antara lain dengan perbaikan aerasi, penurunan pH, penambahan bahan yang  dapat menyerap bau, penggunaan mikroba yang dapat mempercepat perombakan bahan organik dan menghilangkan bau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH limbah ikan yang berasal dari Muara Angke, Jakarta  berkisar dari 7.20 – 7.30,  kandungan N total  (1 460 – 1 540 ppm), kandungan fosfor  (63 – 70 ppm P2O5) dan  kandungan K (2 970 – 3 560 ppm K2O).  Penurunan pH limbah ikan dari 7.3  menjadi 6.0 dan pemberian aerasi tidak efektif menghilangkan bau busuk limbah ikan. Penambahan bahan penyerap bau seperti  karbon aktif, arang kayu, zeolit, dan ektrak kunyit  juga tidak efektif menghilangkan  bau busuk.  Bakteri asam laktat, bakteri nitrifikasi (nitrifying bacteria)  yang berupa enrichment culture dapat diisolasi  dari  berbagai sumber  isolat, namun Thiobacillus thiooxidans tidak  dapat diisolasi.  Penambahan bakteri dapat mengurangi bau busuk limbah ikan.

Limbah ikan yang diinokulasi dengan bakteri asam laktat  (BAL-1215, BAL-GG, BAL-DMG) mampu mengurangi bau busuk limbah ikan, sedangkan inokulasi dengan nitrifying bacteria (Nitrosomonas spp dan Nitrobacter spp) tidak efektif dalam mengurangi bau busuk limbah ikan. Penambahan batuan fosfat nyata meningkatkan fosfor tersedia di dalam limbah ikan.

Pupuk organik cair yang dihasilkan diuji pengaruhnya terhadap pertumbuhan jagung, kangkung dan tanaman hias (Aglonema spp) di rumah kaca. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa campuran limbah ikan (pupuk organik) dan pupuk anorganik memberikan hasil yang paling baik untuk  pertumbuhan jagung dan tanaman hias Aglonema spp, sedangkan untuk kangkung hasil yang lebih baik adalah perlakuan pemberian 100% pupuk organik (limbah ikan).

)Ketua Peneliti (Staf Pengajar Departemen Tanah, FAPERTA-IPB);  2)Anggota Peneliti