Penerapan Konsep Bangunan Ramah Lingkungan 

Melalui Konstruksi Green Panel Sebagai Alternatif 
Peningkatan Kenyamanan dalam Ruang

Fitriyah Nurul H. Utami1), Kaswanto1), Akhmad Arifin Hadi1)
1)Staf Pengajar Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, IPB 

Abstrak

Peningkatan suhu ruang sebagai efek global warming dapat menimbulkan perasaan kurang nyaman. Upaya meningkatkan kenyamanan ruang berdasarkan konsep arsitektur ramah lingkungan dapat dilakukan melalui desain pasif. Salah satu alternatifnya adalah green panel, yaitu panel berfungsi sebagai secondary skin untuk melindungi ruangan dari terik matahari langsung, sekaligus sebagai upaya penghijauan bangunan. Penelitian berlokasi di ruang Studio Atas (SA) dan selasarnya (Wing 13, Level VI). Sebagai pembanding adalah Laboratorium Umum (Wing 13, Level VI), serta Ruang Seminar dan selasarnya (Wing 14, Level VI). Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh iklim mikro SA terhadap kenyamanan pengguna ruang; kemudian membandingkan tingkat kenyamanan ruang SA sebelum dan sesudah pemasangan green panel. Iklim mikro yang diukur adalah suhu (T) dan kelembaban relatif (RH). Pengaruh iklim mikro SA terhadap kenyamanan pengguna dapat dilihat dari nilai Temperature Humidity Index (THI) yang berkisar 25,7-30,6, dengan rata-rata 28,1 yang termasuk kategori tidak nyaman. Sesudah pemasangan green panel, tingkat kenyamanan SA mengalami perubahan mencapai kisaran 25,4-30,2 dengan rata-rata 27,7 masih kategori tidak nyaman (kategori nyaman = THI 21-27). Hal tersebut disebabkan prosentase penutupan tanaman pada green panel <50%. Namun nilai THI pagi hari tergolong dalam  kategori  nyaman. Bila  penutupan  green panel  mencapai  100% diharapkan 
nilai rata-rata THI menurun hingga mencapai kategori nyaman.
Kata kunci :  green panel, iklim mikro, kenyamanan ruang, Temperature Humidity Index (THI). 

Abstrak Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Tahun 2008
 70
Abstrak Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  Tahun 2008 
 


