PENINGKATAN KUALITAS BIODIESEL JARAK PAGAR  MELALUI KOMBINASI MINYAK NABATI XE "PENINGKATAN KUALITAS BIODIESEL JARAK PAGAR  MELALUI KOMBINASI MINYAK NABATI"  
Dwi Setyaningsih XE "Setyaningsih, Dwi" , Erliza Hambali XE "Hambali, Erliza" 1), Sri Yuliani XE "Yuliani, Sri" , Djajeng Sumangat XE "Sumangat, Djajeng" 2)

1)Staf Surfactan and Bioenergy Research Center LPPM IPB, 2) Staf Balai Besar Pasca Panen Deptan RI          

Abstrak

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif karena bersifat terbarukan, dapat diproduksi secara lokal dan ramah lingkungan.   Biodiesel dari minyak jarak pagar sangat potensial karena tidak berkompetisi dengan pangan dan memiliki karakteristik yang baik, namun masih memiliki kelemahan yaitu yaitu titik awan dan titik tuang yang relatif tinggi.  Penurunan nilai titik awan dan titik tuang dapat dilakukan dengan cara pencampuran, winterisasi, isomerisasi dan penambahan aditif.  Pada penelitian ini dilakukan teknik pencampuran jarak pagar dengan minyak nabati lain untuk meningkatkan sifat ketahanan terhadap suhu dingin.  Metode pencampuran yang dilakukan adalah campuran dalam bentuk minyak dan pencampuran biodiesel, menggunakan minyak kelapa, kelapa sawit, kedelai dan biji rapa dengan konsentrasi 0 – 90% dengan peningkatan setiap 10%.  Analisis dilakukan terhadap nilai titik awan, titik tuang, viskositas kinematik, densitas dan bilangan iod. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan sifat ketahanan terhadap suhu dingin, terutama pada pencampuran biodiesel jarak pagar 55% dalam kelapa, yang menghasilkan titik awan dan titik tuang masing-masing sebesar 9ºC dan -9ºC.  Pada kisaran 35 – 55% pencampuran biodiesel jarak pagar dalam kelapa diperoleh viskositas kinematik 3,85-5,90 cSt (SNI 2,3-6,0 cSt, densitas 862-869 kg/m3 (SNI 850-890 kg/m3) dan bilangan iod 38,82-55,98 I2/100 g (SNI maks 115).  Peningkatan ketahanan pada suhu dingin dari campuran biodiesel jarak pagar-kelapa, kemungkinan disebabkan adanya asam lemak jenuh rantai sedang khususnya asam laurat.

Kata kunci : biodiesel XE "biodiesel" , jarak pagar XE "jarak pagar" , titik awan XE "titik awan" , titik tuang XE "titik tuang" 
